Version 1.1

June 11, 2025

Zusammenfassung

Digitale Codierung

Katharina Tschirky

katharina@tschirky.ch

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1

1	Exzess, Fest- und Gleitkommazahlen - W3	2

1.1	Exzess (Überschusscode)	2

1.2	Gleitkommazahlen	2

2	Boolsche Logik – W5	2

3	Wahrscheinlichkeit - W6	3

4	Informations- und Codierungstheorie – W7	3

5	Quellencodierung und Komprimierung – W8	4

6	Quellencodierung und Verschlüsselung – W9	5

7	Kanalmodell – W10	6

8	Blockcodes – W11	6

9	Faltungscode – W12	7

10	Glossar	8

10.1	Gruppen, Ring und Körper / Text, Festkomma- und Gleitkommazahlen (U3 & U4)	8

10.2	Informationstheorie / Quellencodierung und Komprimierung (U7/U8)	9

10.3	Blockcodes und Faltungscodes (U11/12)	9

10.4	Kanalmatrix	10

10.5	Wahrscheinlichkeit	10

# Exzess, Fest- und Gleitkommazahlen - W3

## Exzess (Überschusscode)

- Exzess-127 erlaubt Darstellung von -127 bis 128.

- Exzesscodierung verschiebt den Nullpunkt in den positiven Bereich.  Code basiert auf einer Wertebereichverschiebung

- Nutzt nicht das Zweierkomplement intern

- Exzesscodierung funktioniert nicht nur mit 4 Bit

- Wenn negative Zahlen dargestellt werden wollen, muss man den Nullpunkt verschieben

- In einer Exzesscodierung wird der Bias zur darzustellenden Zahl addiert, um den Binärcode zu erhalten

Cex−4,5(x):

Bias: -4  steht für den niedrigsten negativen Wert

Länge der binären Schreibweise: 5

Zu Codierende Zahl: x

## Gleitkommazahlen

- Der Exponent wird im Exzessformat gespeichert.

- Das Vorzeichenbit 1 bedeutet negative Zahl.

- Bei Gleitkommazahlen wird zusätzlich zum Bitmuster z der eigentlichen Zahl auch noch die Stelle k mitgeführt, an der das Komma steht

- Gleitkommazahlen sind Näherungen

- Mantisse wird nicht im Zweierkomplement dargestellt

CGK k, n (z) =z * 2k :

K = Exponent (Positiv oder negativ, verwendet Exzess)

Z = Signifikand (Mantisse = Nachkommateil)  Eigentlicher Wert der Zahl (rechts vom Binärpunkt

# Boolsche Logik – W5

Konjunktion: AND

Disjunktion: OR

Negation: NOT

Entweder-Oder: XOR

# Wahrscheinlichkeit - W6

Auftrittswahrscheinlichkeit:

- Anzahl aller Ereignisse berechnen

- P(A1) = Anzahl / Anzahl Ereignisse

Ereignisbaum:

Wahrscheinlichkeiten zusammenrechnen:

Bei oder: P(A1) + P(A2)

Bei und dann: P(A1) x P(A2)

# Informations- und Codierungstheorie – W7

Entscheidungsgehalt:

- Die Auftrittswahrscheinlichkeiten der Zeichen einer Quelle haben keinen Einfluss auf den Entscheidungsgehalt der Quelle.

- Mass für den Aufwand, der zur Bildung einer Nachricht bzw. für die Entscheidung einer Nachricht notwendig ist, ist der Entscheidungsgehalt

- Wird durch die Anzahl der Zeichen der Quelle bestimmt

Informationsgehalt:

- Je seltener ein Zeichen einer Quelle, desto grösser ist sein Informationsgehalt.

- Der Informationsgehalt eines Zeichens sagt aus, wie viele Elementarentscheidungen zur Bestimmung dieses Zeichens zu treffen sind.

Entropie:

- Die Entropie bezeichnet den mittleren Informationsgehalt der Quelle. Sie zeigt also auf, wie viele Elementarentscheidungen die Quelle/Senke im Mittel pro Zeichen treffen muss

- Die Entropie ist maximal, wenn beide Symbole mit gleicher Wahrscheinlichkeit auftreten oder wenn die Entropie 1 bit pro Symbol beträgt, d.h die Unsicherheit über das nächste Symbol ist am grössten

Absolute Redundanz (Redundanz der Quelle): Entscheidungsgehalt (H0) – Entropie (H(X))

Relative Redundanz:

Redundanz des Codes:

Mittlere Codewortlänge:

- Bei der Quellencodierung werden die diskreten Zeichen der Quelle auf binäre CW abgebildet.

- Günstig ist, wenn die mittlere Codewortlänge 𝐿 möglichst klein ist.

- Ist abhängig von den Auftrittswahrscheinlichkeiten der Zeichen und der Codierung der Quelle

Codes ohne Gedächtnis:

- Auftrittswahrscheinlichkeit eines Zeichens ist unabhängig von dem zuvor emittierten Zeichen

- Verbundwahrscheinlichkeit ist: p(x, y) = p(x) * p(y)

Codes mit Gedächtnis:

- Auftreten hängt von vorherigem Zeichen ab

Die mittlere Entropie einer Quelle ohne Gedächtnis ist stets grösser oder gleich der Entropie einer Quelle mit Gedächtnis

# Quellencodierung und Komprimierung – W8

Huffman-Codierung:

- Berücksichtigt die Historie der Zeichen nicht

- Berücksichtigt den Informationsgehalt und die Auftrittswahrscheinlichkeiten der Zeichen der Quelle

- Ziel ist es Redundanz und Irrelevanz zu entfernen

- Ist statisch und adaptiv

- Minimale mittlere Codewortlänge (Niemals kleiner als die Entropie und kann grösser als die Entropie sein)

- Besitzt immer die Präfixeigenschaft

Lempel Ziv (LZ77):

- Dynamisches verfahren

- Erkennt wiederkehrende Phrasen

- Verwendet ein Sliding Window

- Kann grösser sein als der Originalcode  liefert also nicht immer gute Komprimierung

RLE/RLC (Run Length Encoding/Run Length Coding):

- Verkürzung von Wiederholungen (z.b bei TIFF)

- Agggbbehfffgggg => |w|=15

- A3g2b1e1h3f4g => | wc |= 13

Präfixeigenschaft:

- Ist kommafrei

- Kein Codewort ist der Anfang eines anderen Codeworts

- Die Zeichenfolge ist eindeutig dekodierbar, auch ohne Trennzeichen

Shannon’sches Codierungstheorem:

- Das Shannon'sche Codierungstheorem besagt, dass jede Quellensprache mit einer Entropie H, mit einer durchschnittlichen Codewortlänge L codiert werden kann, wobei L ≥ H.

- Für jede beliebige zugehörige Binärcodierung mit Präfixeigenschaft ist die mittlere Codewortlänge nicht kleiner als die Entropie 𝐻(𝑋): H(X) =< L

- Für jede beliebige Quelle kann eine Binärcodierung gefunden werden, so dass die folgende Ungleichung gilt: H(X) =< L =< H(X) + 1

# Quellencodierung und Verschlüsselung – W9

Phi Tabelle:

- Bei RSA ist die Faktorisierung grosser Primzahlen sehr aufwändig

- Symmetrisch

  - DES, Ceasar, Vignere-Chiffre, Transposition

  - Ver- und Entschlüssel mit dem gleichen Schlüssel

  - Problem: Schlüsselmanagement  Jedes paar braucht eigenen Schlüssel, braucht also mehr Schlüssel als bei asymmetrisch

- Asymmetrisch

  - Eulerfunktion, RSA, Satz von Euler

# Kanalmodell – W10

- Ein nicht gestörter Kanal entspricht der Einheitsmatrix und überträgt den mittleren Informationsfluss ohne Verlust  Transinformation wird durch Quelle bestimmt

- Veränderte Entropie = Veränderte Transinformation

- Höhere Fehlerwahrscheinlichkeit = verringerte Transinformation

- Transinformation: Gibt den maximalen (ergo fehlerfreien) Informationsfluss über den gestörten Kanal an. Je grösser desto besser.

- Ein vollständig gestörter Kanal ist, wenn alles gleich ist in der Matrix: 0.50.50.50.5

- Äquivokation: Ungewissheit über das gesendete Zeichen bei bekanntem Empfangszeichen

  - Ist der Kanal fehlerfrei, so ist die Äquivokation (Rückschlussentropie) gleich 0

- Irrelevanz/Streuentropie: Ungewissheit der empfangenen Zeichen bei vorgegebenen Sendezeichen

# Blockcodes – W11

Prüfmatrix (Generatormatrix) auslesen:

Kontrollstellen k = 4, Gültige Codewörter 2^m = 2^11 = 2048, Nachrichtenstellen m = 11

Die Kontrollstellen sind eine Einheitsmatrix. Die einzelnen Werte bilden die Fehlersyndrome ab.

Dichtgepackter Code:

- Alle gültigen und ungültigen Codewörter sind in einer Korrigierkugel

CRC:

- Nutzt Polynomdivision

- Das Ergebnis ist eine Prüfsumme

- Hammingdistanz ist immer 4

- Gebildet durch die Multiplikation eines primitiven Polynoms mit dem Term (1+x)

Zyklische Hammingcodes:

- Gebildet durch primitive Polynome

- Ermittlung der Kontrollstellen durch Mehrfachaddition

Hammingdistanz:

- 5 fehler sollen erkannt werden: e* = h – 1  h = e* + 1  5+1=6

- Anzahl Stellen, an denen sich die Bitfolgen unterscheiden (minimaler Abstand gültiger Codewörter)

# Faltungscode – W12

- Speichert vergangene Eingaben mit Hilfe von Schieberegistern und haben tail-bits

- Zum Decodieren wird oft der Viterbi-Algorithmus eingesetzt

- Benötigen keine Blockbildung (Also kein CRC oder zyklische Codes)

- Generatoren kommen von Impulsen

- Kann z.b gut für Videos etc verwendet werden

# Glossar

## Gruppen, Ring und Körper / Text, Festkomma- und Gleitkommazahlen (U3 & U4)

File: conversions.py

| Thema | Funktion | Output |
| --- | --- | --- |
| Division von Binärzahlen | Notation: u⁴ + u² + u + 1 → [1, 0, 1, 1, 1] div([1, 0, 0, 0, 1], [1, 0, 1]) | ([Quotient], [Rest]) |
| Addition von Binärzahlen | bad("10111111", "11000011") |  |
| Subtraktion von Binärzahlen | bs("1111", "1010") |  |
| Polynom-Addition in Z_2 | ad2([1, 0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 1, 1]) | [1, 1, 1, 0, 0] d.h Codewort: 11100 |
| Polynom-Multiplikation in Z_2 | mu2([1, 0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 1, 1]) | [1, 1, 1, 0, 0] d.h Codewort: 11100 |
| Polynom-Division in Z_2 (long division) | divl([1, 0, 0, 0, 1], [0, 1, 0, 1, 1]) | ([Quotient], [Rest]) |
| Vektoraddition in Z_2 | addv([[1, 1, 0], [0, 0, 1], [1, 1, 1], [1, 0, 1], [0, 0, 1]]) | [1, 0, 0] |
| Erweiterungskörper (elemente die durch polynom erzeugt werden können) | gfe([1, 0, 0, 1, 1]) -> x^4 + x + 1 | Aufkettung von den Elementen Zykluslänge |
| Reduzible Polynome (Ist ein polynom reduzibel?) | isr([1, 1, 0]) -> x² + x | true/false |
| Darstellung negativer Zahlen (bin) | cvb("11111") | Betrag, Betrag mit Vorzeichen, Exzess-4, b-1 (1erKompl.), b (2erKompl.) |
| Komplement von Dezimalzahlen | 9er Komplement: nk(1234) 10er: nk(1234) + 1 |  |
| Addition von Komplementen (dez) | 9er: ank(-2, 1) 10er: azk(-2, 1) |  |
| Exzess Darstellung | 1. Zahl: Zahl 2. Zahl: Exzess (Bias) 3. Wortlänge (default=8) Dezimal zu Binär: de(34, 2, 4) Binär zu Dezimal: ed("11111111", 2) Achtung: Das Minus ist implizit, für Exzess--4 also -4eingeben |  |
| Kleinste Festkommazahl | kfi(8, 2) Gesamt Bits: 8 (default=8) Vorkomma bits: 2 (default=2) |  |

## Informationstheorie / Quellencodierung und Komprimierung (U7/U8)

File: informationstheorie.py

| Thema | Funktion | Output |
| --- | --- | --- |
| Diskrete Quelle ohne Gedächtnis (Achtung: Funktioniert nicht mit nur einer Wahrscheinlichkeit, dann ist Entropie = 1) | bq([0.3, 0.1, 0.1, 0.2, 0.3]) | Entropie Informationsgehalt Entscheidungsgehalt Redundanz |
| Diskrete Quelle mit Gedächtnis | bqg([ [0.1, 0.5, 0.4], [0.4, 0.2, 0.4], [0.3, 0.3, 0.4] ]) |  |
| Codierung - bei gegebener Wahrscheinlichkeit | ac([ ["a", "0", 0.3], ["b", "110", 0.1], ["c", "1111", 0.1], ["d", "1110", 0.2], ["e", "10", 0.3] ]) |  |

## Blockcodes und Faltungscodes (U11/12)

File: Block-Fatlungs_codes.py

| Thema | Funktion | Output |
| --- | --- | --- |
| Infos zu Blockcodes: | binf(10, 5, 4) 1. m=Nachrichtenstellen 2. k=Kontrollstellen 3. h=Hammingdistanz | -Anzahl gültige/mögliche Codewörter -Sicher erkennbare Fehlerzahl und sicher korrigierbare Fehler -Dichtgepackt (Ja/Nein) |
| Zyklischer Hammingcode für Generatorpolynom | haut([1, 0, 1, 1]) entspricht g(x) = 1 + x + x³ |  |
| CRC Code | rcc([1, 1, 0, 0, 1]) -> 1 + x + x^4 |  |
| Faltungscodes: GSM | gsm([1, 1, 0], [1, 1, 1], 185) 1 + x^3 + x^4 => [1, 0, 0, 1, 1] |  |

## Kanalmatrix

File: Kanalmodell.py

| Thema | Funktion | Output |
| --- | --- | --- |
| Kanalmatrix basic berechnung | bk([[0.9, 0.1],[0.1, 0.9]], [0.3, 0.7], 1000) 1. Kanalmatrix, 2. Auftrittswahrscheinlichkeit, 3. Übertragungsrate (1kbit/s = 1000) |  |
| Entscheider und Fehlerwahrscheinlichkeit | euf([[0.2, 0.5, 0.3], [0.7, 0.2, 0.1], [0.4, 0.0, 0.6]], [550, 1200, 3000]) |  |
| Kanalmatrix bei gegebenen Wahrscheinlichkeiten (Symmetrisch) | btk([0.3, 0.7], [0.34, 0.66], 140, 500) p_x = [0.3, 0.7] p_y = [0.34, 0.66] kanalrate_kbps = 140 blocksize_mbit = 500 | Irrelevanz Ausgangsentropie Transinformation P(Y¦X) |
| Berechnung der bedingten Entropie H(Y¦X) | bhy(P_Y_given_X, p_x) |  |
| Berechnung der Transinformation T = H(Y) - H(Y¦X) | bht(H_Y, H_Y_given_X) |  |

## Wahrscheinlichkeit

File: wahrscheinlichkeit.py

| Thema | Funktion | Output |
| --- | --- | --- |
| Wahrscheinlichkeit ohne Beachtung der Reihenfolge und Rückweg | blk(49, 6) |  |
| Bestimmte Anzahl richtige Erhalten | bkw(N=49, M=6, n=6, k=4) |  |